hostODBC
Konfiguration

Software- und
	Organisations-Service
	GmbH

Tel	(030) 864 790 - 0
	Fax 	(030) 861 33 35
	sosberlin@aol.com

1 Auslieferung

2 Installation

3 Verwaltung von Datenquellen

3.1 Einrichten und Ändern einer Datenquelle

3.2 Katalog – Verzeichnis der Tabellen einer Datenquelle – in einer .ini-Datei

3.3 Katalog – Verzeichnis der Tabellen einer Datenquelle – in einer BS2000-Datei

4 Konfigurationsdatei SOS.INI

# Auslieferung

hostODBC wird als 16- und 32-bit-Version auf jeweils einer Diskette ausgeliefert.

Die beiden Versionen sollten nicht gemeinsam installiert werden.

Unabhängig vom Betriebssystem ist 16-bit-Version für 16-bit-Applikationen und die 32-bit-Version für 32-bit-Applikationen. Die 32-bit-Version kann nicht auf Windows 3.1 oder 3.11 eingesetzt werden.

# Installation

Der ODBC-Treiber wird durch Aufruf von SETUP.EXE auf der Installationsdiskette zusammen installiert.

Bei der Installation können Sie Datenquellen einrichten, wie im nächsten Kapitel beschrieben.

# Verwaltung von Datenquellen

Eine Datenquelle ist eine Sammlung von Tabellen. Man hat im allgemeinen nur wenige, wenn nicht nur eine Datenquelle.

Das Verwaltungsprogramm starten Sie aus der Windows-Systemsteuerung, wo Sie „ODBC“ bzw. „32bit ODBC“ doppelklicken.

Es erscheint folgende Dialogbox:

Bei der ersten Installation eines ODBC-Treibers ist nur die Datenquelle (data source) „hostODBC data sources (hostODBC)“ vorhanden. Möglicherweise sind hier Datenquellen anderer ODBC-Treiber aufgeführt. In Klammern steht in jeder Zeile der Name des verwendeten ODBC-Treibers.

## Einrichten und Ändern einer Datenquelle

Mit „Hinzufügen...“ (bzw. „Add...“) richten Sie eine neue Datenquelle ein. In der folgenden Dialogbox wählen Sie „hostODBC“. (Bei der Installation von hostODBC erscheint dieses Fenster nicht, weil klar ist, dass eine Datenquelle mit hostODBC eingerichtet werden soll.)

Drücken Sie OK. Daraufhin erscheint folgende Dialogbox:

In diesem Bild ist bereits der Name der Datenquelle „BS2000“ eingegeben worden. Der Katalog der Tabellen soll im Abschnitt [BS2000-Tabellen] der .ini-Datei sos.ini liegen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht den Namen eines bereits in dieser .ini-Datei vorhandenen Abschnitts verwenden.

Ändern einer Datenquelle

Drücken Sie statt Hinzufügen...“ (bzw. „Add...“) den Knopf „Einrichten...“ (bzw. „Setup...“) in der Dialogbox „Datenquellen“. Es erscheint die selbe Dialogbox wie beim Einrichten.

Der Name der Datequelle kann nicht geändert werden.

## Katalog – Verzeichnis der Tabellen einer Datenquelle – in einer .ini-Datei

Jede Tabelle wird mit einem Eintrag in einer .ini-Datei beschrieben:

[abschnittsname]
tabellenname1= sosdateiname
tabellenname2= sosdateiname
...

Jeder Eintrag der Form tabellenname=sosdateiname beschreibt eine Tabelle. Der Tabellenname sollte nur aus Buchstaben und Ziffern, mit einem Buchstaben am Anfang, bestehen.

Wenn Sie Ihrer Datenquelle BS2000 eine Adressdatei mit dem Tabellennamen „Adressen“ hinzufügen möchten, geben Sie in dem für dieses Datenquelle definierten Abschnitt [BS2000-Tabellen] einen Eintrag „Adressen=“ ein:

[BS2000-Tabellen]
Adressen=-cobol-type="c:\bs2000\adresse.cob" fs -server=var/4001 | com:adressen.datei share

Der SOS-Dateiname für eine BS2000-Datei sieht prinzipiell wie folgt aus:

-fields=(feldnamen) -cobol-type="coboldateiname" fs -server=host/4001 | com:bs2000dateiname share in

Fangen wir hinten mit der Erläuterung an:

in	gibt an, dass die Datei nur gelesen werden darf. Wollen Sie auch schreiben, lassen Sie diese Angabe weg.

share	lässt die Datei mit SHARUPD=YES öffnen, sodass sie auch von anderen BS2000-Anwendungen benutzt werden kann.

bs2000dateiname	ist der Name Ihrer BS2000-Datei.

com:	sagt dem Fileserver, dass auch andere Anwender die Datei benutzen dürfen. Der Fileserver öffnet die Datei nur einmal und synchronisiert selbst den Zugriff mehrerer Anwender auf die Datei.

|	stellt die Trennung zwischen PC- und BS2000-Welt dar.

4001	ist die Portnummer des Fileservers.

host	ist der Name oder die IP-Nummer Ihres BS2000-Rechners.

fs	ist der Dateityp für Fileserverzugriff.

coboldateiname	ist der Name einer lokalen Datei, die die Cobol-Satzbeschreibung enthält (im lokalen Code, also ASCII).

feldnamen	ist die Liste der Namen (durch Komma getrennt) der Felder, die Sie aus der Cobol-Satzbeschreibung interessiert. Diese Angabe können Sie nur weglassen, wenn die alle Felder Ihrer Cobol-Satzbeschreibung, auch die redefinierten, stets gültige Werte enthalten.

Beispiel:

[meine Datenquelle]

adressen_siline=-fields=(KU-STATUS,KU-KENN,...,KU-MITGLNR) -cobol-type="j:\data\bs2000\kund-a.cob" fs -binary -server=tcp:bs2/4002 | com:$rzframe.atmcat.kunden exist

Zur Übersichtlichkeit werden hier nicht alle Feldnamen gezeigt, sondern durch „...“ angedeutet.

## Katalog – Verzeichnis der Tabellen einer Datenquelle – in einer BS2000-Datei

Text fehlt

# Konfigurationsdatei SOS.INI

In der Konfigurationsdatei SOS.INI enthält der Abschnitt [sossql catalogs] alle Datenquellen.

Jeder Eintrag beschreibt einen Katalog und hat folgenden Aufbau:

datenquellenname=sossql_profile_catalog  abschnitt  inidatei

Beispiel:

[sossql catalogs]
BS2000=sossql_profile_catalog BS2000-Tabellen sos.ini